ТИПОГРАФИЯ

ОАО "Транстэкс" г. Минск, ул. Чапаева, 5.  294-53-32; 294-54-39; 294-68-51

Р/С 3012740728012. Отд. № 539 ОАО «Белинвестбанк», код 739, ул. Коллекторная, 11

Общие требования к файлам

Общие положения

Макетирование и верстку публикации Вы можете осуществить в следующих программных пакетах:

—Corel Draw (версия до 14.0)

—Adobe Illustrator (версия до 10.0)

Также к производству после консультации с отделом дизайна и допечатной подготовки принимаются файлы в форматах: PDF (Adobe Acrobat Reader (версия до 7.0)), PSD; TIFF; PS.

К производству не принимаются публикации Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Возможность печати из файлов других типов и качество получаемого отпечатка определяется в процессе приема заказа.

При распечатке с электронного носителя файл Заказчика считается ГОТОВЫМ К ПЕЧАТИ, если не требует никакой коррекции.

Передача готовых макетов

Готовые макеты Вы можете передавать нам по e-mail: tt-manager@mail.ru, tt-print@mail.ru.

При передаче файлов по электронной почте обязательно заархивируйте файлы любым доступным Вам архиватором. При этом не используйте русские буквы в именах архивов и в пакуемых файлах. Не создавайте так же самораспаковывающиеся (SFX) архивы, чтобы не передавать компьютерные вирусы.

Готовые макеты принимаются на следующих носителях:

CDR-RW

DVDR-RW

Flash-Drives & Cards

Обязательные условия

—Размер страницы Вашей публикации (визитная карточка, листовка, плакат, буклет и т.п.) обязательно должен соответствовать обрезному формату изделия. Размеры страницы должны быть кратны миллиметру (без десятых, сотых, тысячных долей).

—Размер публикации должен соответствовать обрезному формату плюс вылет под обрез. Величина вылета варьируется от 2 мм (визитная карточка, этикетка, листовка, буклет) до 5 и более мм (плакат, продукция под высечку, вырубку). Размеры публикации должны быть кратны миллиметру (без десятых, сотых, тысячных долей).

—Если Ваша публикация содержит несколько однотипных объектов с одинаковыми размерами (например, визитные карточки, этикетки) разместите объекты каждый на отдельной странице.

—В публикации ДОЛЖНЫ отсутствовать невидимые, закрепленные, непечатаемые и/или неиспользуемые объекты.

—Объекты, относящиеся к одному изделию, должны быть сгруппированы.

Не размещайте однотипные объекты на странице самостоятельно!

—При изготовлении публикации используйте только CMYK-палитру. Применение цветов палитр Pantone Process Systems и Pantone Matching Systems допустимо после консультации с дизайнерами нашей типографии.

—К производству НЕ ПРИНИМАЮТСЯ публикации с использованием палитр, отличных от СМYК (особенно с использованием RGB-палитры).

B публикации, подготовленной в пакете Corel Draw не допускается наличие следующих эффектов:

—Drop shadow

—Transparency

—Gradient fill

—Lens

—Тexture fill и Postscript fill

Все вышеперечисленные эффекты Соrel Draw должны быть конвертированы в СMYK-bitmap 300 dpi.

В публикации, подготовленной в пакете Соrel Draw не допускается присутствие растровой графики с прозрачным фоном (помещенных файлов в формате PSD).

Растровая графика, помещенная в публикацию или связанная с публикацией должна быть представлена как:

—Tiff CMYK

—Tiff Grayscale

—Tiff bitmap

—Eps

В публикации, подготовленной в пакетах Adobe Photoshop и Adobe Illustrator все слои должны быть сведены в один.

Не используйте в публикации растровую графику в форматах jpeg, gif, bmp.

Растровая графика должна быть либо сохранена внутри публикации (embeded image) либо связана с публикацией (linked image). При использовании связанной графики НЕ ЗАБУДЬТЕ приложить необходимые изображения к файлу публикации.

Не помещайте в публикации растровую графику или любую другую информацию, представленную как OLE-объект (например таблицу, вставленную путем прямого копирования из MS Word).

Разрешение растровой графики варьируется в следующих пределах:

300—450 dpi (для изготовления полноцветной продукции)

225—300 dpi (для изготовления неполноцветной продукции)

В случае предоставления информации в виде файла, графическое разрешение которого меньше 225 dpi, претензии к детальности отпечатка не принимаются. Это также относится к изображениям, пересчитанным в размер с высокой плотностью информации из оригинала более низкого качества.

Не используйте в публикации растровую графику с разрешением более 450 dpi.

Все использованные в публикации шрифты должны быть представлены как векторная графика (переведены в кривые), при этом количество точек в кривых не должно превышать 1500. При верстке с большими объемами текста шрифты должны быть приложены к файлу публикации.

При верстке в пакетах Adobе Pagemaкer, Adobe Indesign допускается использование только Type-1 шрифтов.

При передаче готовой публикации обязательно приложите черно-белую или цветную распечатку работы.

Пожелания

Выполняйте работу над публикацией на калиброванном оборудовании (сканер—монитор—принтер).

Перед созданием публикации с усложненными требованиями (журнальная продукция, изделия со сложной высечкой, вырубкой и т.д.) проконсультируйтесь с нашей типографией по вопросам соблюдения особых технических условий.

При больших плашках черного цвета используйте составной черный цвет не более C70M50Y50K90.

Общая сумма сложных цветов не более 270 процентов.

Минимальная плотность цветов 5 процентов.

Цветным линиям тоньше 0,75 pt и тексту менее 6 pt при полноцветной печати задавайте основные цвета (CMYK).

Старайтесь не помещать в своей публикации линии тоньше 0,2 pt.

Растровую графику обрабатывайте в программе Adobe Photoshop, а векторную и текст — в выбранном Вами издательском пакете. Старайтесь как можно меньше делать экспорт файлов между графическими пакетами.

При импорте изображений располагайте их в одном каталоге с публикацией, либо выполняйте команду Collect for output (Prepare for service bureau) в вашей графической программе.

Журналы, брошюры, проспекты

Большинство журналов брошюруется двумя видами скрепления: скобой втачку и клеевым. Обычно журналы объемом менее 96 полос скрепляется скобой, более — клеевым скреплением. Исходя из этого, нужно правильно верстать макет издания.

При скреплении скобой вылет изображения за обрезной формат не менее 5 мм. На внутреннем сгибе такой вылет делать не надо, потому что полосы располагаются встык друг к другу. При самостоятельном спуске полос обратите внимание на правильность расположения страниц: первая должна быть смонтирована с последней, вторая с предпоследней и т.д. Для особой точности при верстке нужно учесть то, что обложка всегда больше чем внутренний разворот и вводить поправку на составляющие макета и колонтитулы, которая будет зависеть от толщины бумаги.

При клеевом скреплении вылет 5 мм делается с каждой стороны полосы. Так же следует учитывать, что при клеевом скреплении книга полностью не разворачивается из-за пропитки клеем. Необходимо давать отступ 10…12 мм от корешка.

При самостоятельном спуске следите за правильным формированием полос в тетрадках при формате полосы A5 и меньше.

Шрифты

Никогда не надейтесь на благополучный исход процедуры замены не поданных на вывод шрифтов на «похожие из того, что у Вас есть».

Никогда не верстайте системными шрифтами (шрифтами, которые устанавливаются в систему в процессе инсталляции Windows или MacOS).

Приносите нам только те шрифты, которые Вы использовали при подготовке Вашей публикации.

Старайтесь использовать по возможности только PostScript шрифты и только шрифты от известных производителей.